Перечень общего имущества

многоквартирного дома № 1/2, по Сысольскому шоссе, г.Сыктывкар

Общие положения

В состав общего имущества (помещения общего пользования) включаются: помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир (нежилых помещений) и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме.

Содержание общего имущества обеспечивается за счет тарифа на содержание и текущий ремонт жилья в соответствии со сметой и планом (графиком) работ.

Содержание имущества, не являющегося общим, осуществляется за счет личных средств собственника соответствующего (жилого/нежилого) помещения.

Состав общего имущества

| Наименование элементов общего имущества | Описание (материал, конструкция, отделка и прочее) | Граница раздела (принадлежность к общедомовому имуществу) |
| --- | --- | --- |
| - Земельный участок (с элементами озеленения и благоустройства) площадью 7088 кв.м | - Зеленая зона с насаждениями - Межподъездные зеленые зоны - Автостоянка с асфальтовым покрытием - Дорога с асфальтовым покрытием - Площадки между крыльцами подъездов с покрытием из брусчатки - Детская площадка |  |
| - Фундамент | - Свайный с столбчатым и ленточным, монолитным, железобетонным ростверком |  |
| - Наружные капитальные стены | - Монолитный железобетон, газобетонные ячеистые блоки, с облицовкой керамогранитными плитами и фиброцементными плитами |  |
| - Перекрытия и покрытие | Индивидуальные, монолитный железобетон |  |
| - Кровля | - Мягкая с внутренним водостоком |  |
| - Чердак | - Выходы на чердак – 3 шт. |  |
| - Подвал | - полы отсутствуют (грунт), - внешние стены из монолитный железобетон с утеплителем - 2 входов оборудованных металлическими дверьми - В подвале находятся тепловой узел, насосная, венткамера |  |
| - Парадные (подъезды) | 3 подъезда, состоящих из: - входная дверь – 1 шт.: материал – металл - последующие входные и межтамбурные двери во всех трех подъездах – 205 шт.: материал - дерево - окон – 44 шт. всего в трех подъездах: рамы - пластик, заполнение – стеклопакет - стены: окрашенные, побелка – меловая - поручни (перила) – 88 шт.: металлические, приваренные к лестницам - лестницы – 94 шт.: железобетонные - межквартирные лестничные площадки: пол – железобетон покрыт керамической плиткой. - почтовые ящики - 370 шт.: металлические, блоками по 8 шт. - этажные слаботочные щитки – 88 шт. - крыльцо – 3 шт.: материал - железобетон, с поручнями и пандусом - навес (козырек) – 3 шт.: материал - железобетон |  |
| - Лифты | 6 лифтов фирмы KONE, по два в каждом подъезде. Из них 3 грузовых и 3 пассажирских. |  |
| - Инженерные системы, сети и коммуникации |  |  |
| - Система отопления | - Придомовая блочно-модульная газовая котельная - вертикальные разводящие стояки с ответвлениями и перемычками, - тепловой узел, |  |
| - Система холодного водоснабжения | - Распределительные стояки холодной воды, - насосная |  |
| - Система водоотведения (канализация) | - стояки с первым тройником от стояка на жилое /нежилое помещение |  |
| - Система газоснабжения | - газораспределительная труба к котельной |  |
| - Дымоходная система | - 3 дымоходных каналов (по 1 в каждом подъезде) - Дымоходная труба – 3 шт. |  |
| - Система электроснабжения | - вводный шкаф (кабельная сборка), - вводно-распределительное устройство, - общедомовой прибор учета, - этажные электрощитки (88 шт.) |  |
| - Домофонная система | Оборудованы подъезды 1, 2, 3 в составе: - блок управления – 1 шт.: производитель «Визит» - блок вызова – 1 шт.: производитель «Визит» - электромагнитный замок – 1 шт. - доводчик – 1 шт. - коммутатор – 1 шт. - распределительный кабель: медный, многопарный, вертикально разведенный через слаботочные кабель-каналы, | - с сетями помещения – место соединения распределительного кабеля с индивидуальным кабелем конкретного помещения |
| - Система приема эфирного телевизионного сигнала | - Имеется общедомовая антенна | - с сетями помещения – по контактам разветвителей видеосигнала |
| - Система вентиляции | - Приточно-вытяжная с естественным побуждением |  |
| - Система пожаротушения | - Каждый подъезд оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации(АУПС). Здание оборудовано системой оповещения людей о пожаре. |  |

Состав имущества, не являющимся общедомовым

- Индивидуальные приборы учета – вне зависимости от места их установки

- Отопительные приборы (радиаторы) – от запорного/регулировочного вентиля или от места присоединения к ответвлению, включая место присоединения

- Предохранительные устройства (УЗО, автоматы защиты) – вне зависимости от места их установки

- Индивидуальное (абонентское) оборудование